|  |  | 5.3. Канализация……………………………………………………………… 37 5.4. Теплоснабжение………………………………………………………… 39 5.5. Электроснабжение………………………………………………………… 41 5.6. Радиофикация и телевидение…………………………………………… 42 5.7. Телефонизация…………………………………………………………… 42 Основные технико-экономические показатели генерального плана……… 43 Часть 2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций……………… 49 - Запись о соответствии проекта нормативным документам……………… 51 - Общая часть………………………………………………………………… 52 - Сведения о месте расположения и характеристиках проектируемой территории……………………………………………………........................... 54 - Существующее положение…………………………………………… 54 - Разработка решений генерального плана……………………………… 58 3. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения, чс техногенного и природного характера на функционирование осваиваемой территории……………………………………………………… 60 3.1. ЧС техногенного характера……………………………………………… 61 3.2. ЧС природного характера………………………………………………… 62 4. Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в чс техногенного характера и природного характера…………………………… 64 4.1. Планировочная организация территории……………………………… 64 4.2. Инженерная подготовка территории…………………………………… 67 4.3. Оповещение и управление ГО объектов на проектируемой территории……………………………………………………………………… 67 4.4. Мероприятия по световой маскировке…………………………………… 69 4.5. Мероприятия по защите людей…………………………………………… 69 4.6. Мероприятия по защите от ЧС природного характера………………… 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | Выводы………………………………………………………………………… 73 Приложения Часть 3 Графические материалы План современного использования территории (опорный план) М 1:2000 Схема комплексной оценки территории М 1:2000 Генеральный план (основной чертеж) М 1:2000 Разбивочный чертеж красных линий М 1:2000 Схема зонирования территории М 1:2000 Схема транспортной инфраструктуры М 1:2000 Схема инженерной инфраструктуры М 1:2000 Схема благоустройства территории М 1:2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | ВВЕДЕНИЕ Проект планировки и застройки сумона Аржаан Пий-Хемского кожууна Республики Тыва, разработан ООО «Стройпроектиндустрия» в 2009 году по заказу администрации Пий-Хемского кожууна Республики Тыва. Генеральный план выполнен в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, Республики Тыва, а также действующими нормативно-техническими документами – Градостроительным кодексом РФ (Новая редакция), Земельным кодексом, Федеральным Законом об общих принципах местного самоуправления и согласно заданию на проектирование. Генеральный план – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, позволяющий органам местного самоуправления принимать решения по земельным вопросам (резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую). Генеральный план позволяет регулировать отношения между администрацией, населением и инвесторами. Предыдущий генеральный план сумона Аржаан был разработан проектным институтом Красноярскгипросовхозстрой в 1972 году. В основу разработки проекта планировки и застройки положены следующие исходные данные: 1. Задание на составление проекта планировки и застройки, утвержденное Администрацией Пий-Хемского кожууна Республики Тыва. Руководящими материалами при составлении проекта планировки и застройки служили: - Инструкция по разработке проектов планировки и застройки сельских населенных пунктов в РСН-39-71. - СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. - РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселения Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | - СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации. - СанПиН2 2.2.1./2.2.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны санитария классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. - Закон Республики Тыва от 29.12.2004 № 1027 ВХ-1 (ред. от 13.01.2006, с изм. от 10.07.2006) «О статусе и границах муниципальных образований Республики Тыва» (принят ЗП ВХ РТ 10.12.2004) - СНиП 23-032003 «Защита от шума». - СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА Основная цель генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территории и создания благоприятной среды проживания. Устойчивое развитие предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижения долговременной экологической безопасности территории сумона Аржаан и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех видов ресурсов для будущих поколений. Основные задачи Генерального плана с. Аржаан, на решение которых направлены разделы проекта, следующие: - Обеспечение социально-экономической безопасности проживания населения на данной территории, повышение качества жизни путем реконструкции и благоустройства территории сумона. Определение удобных площадок для жилищного строительства, производства, бизнеса, торговли, науки, управления, туризма, отдыха и других функций. - Развитие и преобразование функциональной структуры с. Аржаан в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для нового жилого строительства, развитие основных экономики: внешнего транспорта, производства, туристско-рекреационной, а также коммерческо-деловой функций; - Восстановление и развитие системы зеленых насаждений и водной системы; |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | - При градостроительном освоении под застройку новых территорий сохранение свободных пространств и ценных природных комплексов между жилыми и производственными районами; - Развитие инженерной инфраструктуры; - Разработка природоохранных мероприятий и оптимизация экологической ситуации; - Повышение инвестиционной привлекательности территории. В генеральном плане, наряду с поставленными задачами, учитывая стратегию развития, сформулированы основные направления градостроительного развития поселения: Разработка генерального плана с. Аржаан целиком направлены на оптимизацию пространственной структуры – рациональное размещение различных функциональных зон и транспортных связей, управление земельными и водными ресурсами, что позволит обеспечить устойчивое развитие территории поселения. 1.1. Природные условия Район расположен в Турано-Аржаанской котловине. Изучаемый участок занимает первую подпойменную террасу реки Аржаан. Южной границей участка является р. Аржаан, северная граница проходит в 150 метрах от последних застроек, западная в 100 м., восточная граница проходит по автостраде Кызыл-Абакан. Сумон Аржаан расположено в 25 км от города Турана и в 95 км от республиканского центра г. Кызыл. Застройка сельского типа представлена одно и двухквартирными деревянными домами усадебного типа. Рельеф площадки пологоволнистый, с уклоном в сторону р. Аржаан, переход в отметках составляет примерно 20 метров. Направление господствующих ветров – западное, расчетная температура -48º С. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | Основаниями фундаментов зданий и сооружений будут служить древесные грунты с песчаным и супесчаным заполнителями. Сейсмичность района составляет 8 баллов. Роза ветров Таблица №1 С; СВ; В; ЮВ; Ю; ЮЗ; З; СЗ; штиль; Максимальная из средних скоростей по румбам за месяц. Январь; 7/1,2; 6/1,2; 4/1,2; 6/1,2; 5/1,2; 12/1,2; 38/1,2; 22/1,3; 16; 1,3. Июль; 21/2,2; 21/1,9; 5/1,2; 11/1,6; 9/1,6; 7/1,8; 16/2,3; 10/1,9; 11; 1,9. |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | 1.2. Объем и состав производственного, жилищного и культурно-бытового строительства 1.2.1. Производственное строительство Объем производственного строительства определен согласно функционального значения поселения, и наличия производственных зданий и комплексов, пригодных для дальнейшей эксплуатации. Таблица №2 № п/п; Наименование производственных комплексов; Общая; В том числе. Сущ. сохраненные без изменения. Отдельные здания; Необходимо построить; Общая площадь, га.. Всего; В т.ч. на 1очер. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Молочно-товарная ферма. 2-5; Коровник; 7840; 7840; 0,784. 6-7; Здание молодняка; 4400; 2990; 1410; 0,299. 8; Бригадный дом с санпропускником; 80; 80. 9; Автовесы; 50; 50. 10; Кормоцех; 1240; 1240; 0,124. 11; Склад концкормов; 1240; 1240. 12; Изолятор незаразно больных животных; 300; 300. 13; Ветеринарная лечебница; 80; 80; 80. 14; Пункт искусственного осеменения; 100; 100. Деревоперерабатывающий сектор. 15; Гараж; 1050; 1050. |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | 16; Площадки складирования пиломатериалов; 6350; 6350; 0,635. 17; Эстакада для машин; 100; 100. 18; Материально-технический склад; 730; 730. 19; Пилорама; 640; 640. 20; Столярка; 660; 660; 0,066. 21; Склад готовой продукции; 750; 750; 0,075. 22; Площадка складирования бревен; 8540; 8540; 0,854. 23; Пожарное дэпо; 230; 230; 0,023. 24; Котельная. 1.2.2. Жилищное строительство Расчет требуемой жилой площади определен из расчета обеспечения каждого жителя поселка 18м² жилой площади на первую очередь строительства, и 20м² на расчетный срок. Существующие жилые дома с процентом износа до 60% предусматривается сохранить на первую очередь строительства, и с процентом износа до 40 – на расчетный срок. С северо-западной части поселка находится резервная территория под жилую застройку. Общей площадью 12 га. В настоящий момент это земли сельскохозяйственного назначения, и для осуществления строительства в данном районе, необходим изменение границ сельского поселения согласно Федерального закона «Об Общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (закон о МСУ) от 06.10.2003 N 131-ФЗ |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | перевод земель из земель сельскохозяйственного назначения в земли сельхоз поселений. Всего на резервной территории возможно размещение 40 земельных участков 3000м² каждый. Ниже приводится таблица расчета жилого фонда. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 1.2.3. Культурно-бытовое строительство Расчет культурно-бытовых и общественных учреждений выполнен в соответствии с расчетными нормами на 1000 жителей. Торговый центр проектируется в здании бывшей конторы рабкоопа. При рассмотрении эскиза генерального плана в кожууне (см. протокол заседания в приложении), все замечания учтены. Изменения и дополнения внесены в генеральный план. Перечень культурно-бытовых зданий приводится в таблице: Таблица №4 № п/п; Наименование учреждения; Един. изм.; Расчетная норма; Требуется всего; В том числе принять в проекте. На 1000 жителей; На поселок; Существующие сохраняем; Проектируется. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1; Клуб; Мест; 150; 138; 250. 2; Детские ясли-сад; Мест; 90-110; 92,3; 140. 3; Общеобразовательная школа; Мест; 215; 199; 392. 4; Административное здание; Зд.; 1; 1; 1. 5; Столовая; Мест; 25-30; 23; 23. 6; Магазин; 3,4. 7; Гостиница; Мест; 3-4; 3; 3. 8; Комбинат бытового обслуживания; Мест; 3-5; 3; 3. 9; Отделение связи; Зд.; 1; 1; 1. 10; Фельдшерско-акушерский пункт; Зд.; 1; 1; 1. 11; Пожарное депо; Зд.; 1; 1; 1. 12; Спорткомплекс; Зд.; 1; 1; 1. |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 13; Опорный пункт милиции; Зд.; 1; 1; 1. 14; Автозаправочная станция; Зд.; 1; 1; 1. 15; Станция технического обслуживания; Зд.; 1; 1; 1. 16; Библиотека; Зд.; 1; 1; 1. 17; Баня-прачечная; Зд.; 1; 1; 1. При размещении зданий культурно-бытового назначения учитывались пожелания местного (см. приложение Протокол заседания общественности сумона Аржаан). Для размещения и строительства автозаправочной станции, станции технического обслуживания и субургана, попадающих в охранную зону федеральной автодороги М-54 Абакан-Кызыл, необходимо согласование с Федеральной службой под чьей юрисдикцией находится данная федеральная трасса «Енисей». Для размежевания кладбища и очистных сооружений в указанном месте (см. графическую часть проекта лист ГП-3 и ГП-7 соответственно) необходимо изменить категорию земель, и перевести эти земли на баланс сумона Аржаан. Согласно «Земельного кодекса Российской Федерации», и Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | - АРХИТЕКТУРНО – ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 2.1. Функциональное зонирование Жилые зоны Тип жилой зоны устанавливаются в зависимости от предусматриваемых нормативов плотности населения и характера застройки каждой конкретной жилой территории. Зона усадебных жилых домов Зона подразделяется на 2 подзоны (субзоны), отличающиеся требованиями к застройке земельных участков: 1 – подзона (субзона), в которой более 60 % земельные участки, выделенные первым владельцем под застройку до 1.01.89; 2 – подзоны (субзона), в которой более 60 % земельные участки, выделенные первым владельцам под застройку после 1.01.89. Разрешенные «по праву застройки» виды использования: отдельно стоящие жилые дома усадебного типа; блокированные жилые дома; магазины торговой площадью до 40 м, без специализированных магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов. Неосновные и сопутствующие виды использования: надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами; сады, огороды; устройства для содержания мелкого домашнего скота (только для субзоны 1), бани, сауны при условии канализования скотов; сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей; парники, теплицы, оранжереи т.д.; хозяйственные постройки; строения для содержания мелкого домашнего скота (только для подзоны 1); для жилых домов усадебного типа: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок; для блокированных жилых домов – встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные «по праву застройки» виды использования, имеющие параметры более и менее указанных в требованиях к застройке: детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы начальные и средние; объекты, связанные с отправлением культа, предприятия общественного питания, кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины, помещения для занятий спортом, библиотеки, аптеки, небольшие гостиницы, пансионаты, почтовые отделения, телефон, телеграф. Параметры: 1. Минимальная площадь участка: для жилых домов усадебного типа: в подзоне 1 - 200 м (включая площадь застройки); в подзоне 2 - 400 м² (включая площадь застройки); 2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением: в подзоне в соответствии со сложившейся линией застройки 1-м. 3. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями: 3.1. От границ соседнего участка до: основного строения – 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м; открытой стоянки – 1м; отдельно стоящего гаража – 1м. 3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений – в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (прил. 1), Санитарными правилами содержания населенных мест (№ 469080). Примечания: 1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 4. Коэффициент использования территории: для жилых домов усадебного типа – не более 0,67; для блокированных жилых домов – не более 1,5. 5. Высота зданий. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 4.1. Для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6м. 4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м. 4.3. Исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения. 5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 6. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м. 7. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должно быть прозрачными; характер ограждения и его высота должно быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Общественно-деловые зоны Назначение: зона охватывает центр поселения, характеризующийся многофункциональным использованием территории; подразделяется на несколько подзон (субзон). Разрешенные «по праву застройки» виды использования: учреждения воспитания и образования, учреждения отдыха и рекреационные территории, учреждения культуры и искусства, учреждения, связанные с отправлением культа, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | учреждения и предприятия связи, научные и административные организации, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса, жилая застройка. Неосновные и сопутствующие виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные «по праву застройки» виды использования, превышающие параметры, указанные в требованиях к застройке: крупные предприятия обслуживания, требующие по нормам больших автостоянок (более чем на 50 автомобилей); гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; казино; общественные туалеты. Подзоны (субзоны) общегородского центра. Подзона (субзона) 0.1-1. Подзона (субзона) 0.1-1 охватывает территории, связанные с сооружениями внешнего транспорта – железнодорожным вокзалом, речным портом и автовокзалом. Разрешенные «по праву застройки» виды использования: сооружения внешнего транспорта; парки, скверы, бульвары, спортплощадки, теннисные корты; объекты, связанные с отправлением культа; гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов; заведения среднего специального образования; высшие учебные заведения; клубные помещения многоцелевого и специализированного назначения; клубы, кинотеатры, видеосалоны; музеи, выставочные залы; информационные центры; магазины, торговые центры; предприятия общественного питания: столовые, кафе, бары, закусочные, рестораны; парикмахерские; почта, телефон, телеграф, аптеки, приемные пункты прачечной и химчистка; администрации, офисы фирм и компаний, представительства, конторы и т.д., научные, проектные и конструкторские организации, различные агентства; банки, отделения банков; издательства, редакционные комплексы. Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения и устройства для постоянного и временного хранения транспортных средств. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные «по праву застройки» виды использования, нарушающие требования к застройке: крупные предприятия обслуживания, не входящие в комплекс сооружений внешнего транспорта, требующие по нормам больших автостоянок гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих гражданам, не входящие в комплекс сооружений внешнего транспорта; предприятия по обслуживанию транспортных средств, принадлежащих гражданам; теле- и радиостудии; казино; общественные туалеты. Другие подзоны (субзоны) общегородского центра. Границы и разрешенные виды землепользования других подзон (субзон) общегородского центра временно (до утверждения соответствующей градостроительной документации) не установлены. Производственные зоны Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны. Размещением новых и реконструкция существующих производственных предприятий должны производиться на основании предпроектных проработок и исследований либо проекта обоснования инвестиций, получивших положительные заключения соответствующих центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора, госэкспертизы и управлений государственной противопожарной службы с организацией санитарно-защитных зон. Производственно-общественная зона. Охватывает ценные территории поселения, занятые промышленностью. Организуя с целью постепенной переориентации промышленных предприятий на коммерческий вид использования. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности. Зона автомагистрали Разрешенные «по праву застройки» виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины. Не основные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств. Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные «по праву застройки» виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы. Рекреационные зоны Зона открытых пространств Назначение: зона охватывает парки, скверы, бульвары, прибрежные территории рек, активно используемые населением для отдыха. Разрешенные «по праву застройки» виды использования: пляжи; спортивные и игровые площадки; аттракционы; летние театры, концертные площадки. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.). Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 2.2. Селитебная территория Функциональное зонирование сумона Аржаан решено исходя из наличия существующих жилых и производственных зданий, пригодных для дальнейшей эксплуатации, а также исходя из природных условий (рельефа местности, господствующих ветров, наличия реки, направления поверхностных стоков). Селитебная территория проектируется на месте существующей жилой зоны с использованием свободной от застройки территории, и использованием в случае необходимости резервной территории в северной части поселка. Проектируемой поселок решен за счет реконструкции существующего поселка с учетом сохранения жилых и общественных зданий, имеющих процент износа 40 % и сохранения существующей системы улиц. Основной архитектурно – планировочного решения поселка является исторически сложившийся общественный центр на местоположение, которого оказали влияние клуб на 250 мест и близость реки Аржаан. Организуют общественный центр здания: Существующие клуб, отделение связи, административное здание, фельдшерско-акушерский пункт и проектируемый торговый центр. Въезд в поселок со стороны города Турана осуществляется с восточной стороны по улице Майская ориентированной к реке и зоне отдыха. Въезд со стороны г. Абакана, г. Турана с северной стороны поселения по ул. Майская. На главной улице поселка рядом с мемориальной зоной расположена школа на 128 учащихся и детские ясли-сад на 40 мест. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Проектируемая жилая застройка принята одного типа: Одноквартирные одноэтажные дома усадебного типа. На приусадебном участке размещаются хозяйственные сараи для содержания скота и гаражи для личного автотранспорта. Приусадебном участки приняты 0,06-0,07 га на одну квартиру. 2.3. Производственная зона В состав производственной зоны входят: Молочно-товарная ферма, пункт приема молочных продуктов, и деревоперерабатывающий сектор. Количество и вместимость производственных построек приняты в соответствии с объемом производства, экономическом обосновании перспективы развития хозяйства. В проекте дается детальная планировка производственных комплексов. Все производственные комплексы размещены с учетом максимального использования существующих зданий, пригодных для дальнейшей эксплуатации, господствующих ветров, рельефа местности и направления поверхностных стоков. Молочно-товарная ферма проектируется на территории существующей фермы крупного рогатого скота. В составе фермы запроектированы три коровника, дойка, бригадный дом с санпропускником, автовесы, кормоцех, склад концкормов, изолятор для незаразно больных животных, амбулатория, пункт искусственного осеменения. На территории пункта приема молочных продуктов размещены: пункт приема, цех переработки молока, цех сыроварения, административное здание. Площадь территории фермы 7,44 га. Деревоперерабатывающий сектор запроектирован на территории бывшего машинно-ремонтного сектора. Дополнительно проектом предусматривается строительство открытых площадок для хранения пиломатериалов, и круглого леса, проходной, эстакады для мойки автомашин. Также в состав деревоперерабатывающего сектора входят здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | материально-технического склада, столярная мастерская, склад готовой продукции, пилорама. Площадь участка 6,42 га. Рядом проектом предусматривается строительство пожарного депо на одну автомашину и котельной. 2.4. Озеленение Озеленение жилой и производственной зон имеет создания благоприятных условий для жизни и отдыха населения, защиты застройки и дорог от зимних ветров и снежных заносов, а также улучшения архитектурно-хозяйственного облика поселка. Проектом предусмотрены следующие виды озеленения: а) насаждения общего пользования, скверы в группах жилых домов, однорядная посадка деревьев и кустарников вдоль улиц. б) насаждения ограниченного пользования на участках общественных зданий, в палисадниках одноэтажных домов, на территории отдельных производственных комплексов. в) насаждения специального назначения санитарно-защитные между отдельными участками производственных комплексов и между жилой зоной и производственными комплексами. Озеленение поселка проектируется с учетом максимального сохранения и использования существующей зелени. Для озеленения рекомендуется применять тополь пирамидального, акацию. Вяз мелколистный. При озеленении участков школы и детского сада-яслей следует использовать яблоню сибирскую, декоративные и вьющиеся растения. 2,5. Транспорт и дороги Связь поселка с районным центром осуществляется по тракту Абакан-Кызыл. Проектируется система улиц, принята прямоугольная с учетом существующей застройки. Поперечные профили поселковых улиц приняты в зависимости от их назначения. Ширина главных улиц 14-16 м, остальные 10-12 м. Тротуары и главная улица приняты с асфальтобетонным покрытием, остальные улицы с гравийным покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв№одлл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Гаражи для индивидуальных машин предусматриваются на территории приусадебного участка. 3. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 3.1. Вертикальная планировка и разбивочный чертеж Основные положения вертикальной планировки поселка составлены на основании генерального плана поселка в м 1:2000 и материалов комплексных инженерных изысканий. Задача схемы вертикальной планировки заключается в том, чтобы наиболее целесообразно организовать рельеф под эксплуатацию зданий и проживание населения. Вертикальная планировка решена с учетом следующих требований: а) сохранение по возможности естественного рельефа. б) сокращение до минимума объема земляных работ. в) обеспечение отвода поверхностных вод открытой водосточной сетью. Проектируемая система улиц принята прямоугольной с учетом, существующей застройки и а/д г. Кызыл-Абакан. Поперечные профили поселковых улиц приняты в зависимости от их назначения: Таблица №5 № п/п; Наименование объекта благоустройства (площадь улицы, проезд); Ширина улицы по элементам; Минимально – максимальный уклон, принятый в проекте. Проезд(м); Обочина (м); Тротуар(м); Кювет (м); Зеленые полосы (м); Min; Max. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Майская; 7; 8; 1,5; 0; 1; 0,005; 0,006. |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 2; Комсомольская; 7; 6; 1,5; 0,5; 1; 0,005; 0,007. 3; Сельская; 7; 5; 1,5; 0,5; 1; 0,005; 0,007. 4; Полевая; 7; 3; 1,5; 0,5; 1; 0,005; 0,007. 5; Малчын; 7; 3; 1,5; 0,5; 1; 0,005; 0,007. 6; Дружба; 7; 3; 1,5; 0,5; 1; 0,005; 0,007. 7; Мира; 7; 3; 1,5; 0,5; 1; 0,005; 0,007. 8; Советская; 7; 3; 1,5; 0,5; 1; 0,005; 0,007. 9; Пер.Новый; 7; 3; 1,5; 0,5; 1; 0,005; 0,007. 10; Октябрьская; 7; 3; 1,5; 0,5; 1; 0,005; 0,007. 11; Пролетарская; 7; 3; 1,5; 0,5; 1; 0,005; 0,007. 12; Рабочая; 7; 3; 1,5; 0,5; 1; 0,005; 0,007. Для переноса проекта в натуру необходимо в первую очередь произвести вынос осей главных улиц. Разбивка зданий и сооружений внутри территории производственных комплексов и жилых кварталов производится на последующих стадиях проектирования. |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Организовать в с. Аржаан пост постоянного контроля за состоянием атмосферного воздуха. Провести реконструкцию предприятий с обязательным внедрением очистных сооружений. Использование газового топлива на объектах теплоснабжения. Ввести контроль за выбросами и состоянием автотранспорта. Выполнить озеленение придорожных полос (на улицах и вдоль магистралей). 4.1. Мероприятия по охране поверхностных вод В целях восстановления и сохранения качества поверхностных вод, улучшения экологической обстановки в последствии необходимо: - полностью исключить сбросы загрязненных промышленных, хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод в водотоки и водоемы сумона; - сокращение объемов водопотребления на производственные нужды за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, а также увеличения доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод; - соблюдение регламента водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Для выполнения вышеуказанных целей намечается следующий комплекс технических, организационно-планировочных и нормативно-правовых мероприятий по охране водных объектов сумона от загрязнения и истощения: - строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации (ГОСК) полной биологической очисткой; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | На территориях, отводимых под очистные сооружения дождевой канализации открытого типа, рекомендуется отводить площадки под складирование снега. Для восстановления и сохранения экологической среды водоемов и водотоков, а также их благоустройства проектом предлагается: - организация водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы, ее залужение и озеленение; К основным планировочно-организационным мероприятиям по охране водных ресурсов относятся: - проведение мониторинга водных объектов; - эколого-токсилогическое исследование состояния водных объектов; - увязать цели и задачи рыболовства на реке с соблюдением интересов жителей с. Аржаан. 4.2. Мероприятия по охране подземных вод - Обязательная герметизация оголовков скважины; - Герметичность помещений павильонов насосных станций 1 подъема для предотвращения попадания грунтовых и поверхностных вод; - Наличие вокруг скважин огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО); - Ликвидация всех потенциальных источников бактериологического загрязнения в пределах II пояса ЗСО - Ликвидация всех потенциальных источников бактериологического загрязнения в пределах III пояса ЗСО - Выполнение ежемесячно бактериологических анализов воды источника, подаваемой потребителю и ежеквартально-химических; - Проведение ликвидационного тампонажа бездействующих скважин. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 4.3. Организация санитарно-защитных зон Размещение новых предприятий и объектов допускается только в промышленных зонах. Для крупных промышленных зон необходимо выполнить проекты планировок с зонированием территории. Для территорий промышленных зон необходимо разработать и утвердить единую санитарно-защитную зону с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников вредности (СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03). Произвести озеленение санитарно-защитных зон предприятий на площади, установленной требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 в зависимости от класса вредности предприятия. 4.4. Мероприятия по защите от транспортного шума Уменьшение загрязнения воздушной среды и защита от транспортного шума путем создания отступов застройки от красных линий с организацией защитных полос озеленения в них. В районах новой застройки рекомендуется создание защитных полос озеленение при организации необходимых разделительных полос в профилях улиц. При сохранении существующей застройки, настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия, которые уменьшат загрязнение и шум от транспортных потоков: - Ограничить движение грузового транспорта в жилой застройке. - Систематическая проверка технического состояния транспорта; - Применение усовершенствования покрытия на проезжих частях, содержание его в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт; - В существующей жилой застройке, выходящей на магистральные улицы, рекомендуется установка двойных оконных и дверных проемов и применение специального остекления. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | - При строительстве новых жилых зданий вдоль сложившихся узких магистралей необходимо: - размещать застройку с отступом от красных линий. - устройство между зданиями и красными линиями однорядной древесно-кустарниковой посадки - применять конструкции с повышенной звукоизоляцией и специальную планировку квартир. Допустимая величина транспортного шума на территории жилой застройки определяется в проектах детальной планировки. В районах новой застройки следует соблюдать следующие планировочные мероприятия. Для каждой улицы должен быть произведен расчет на стадии проекта детальной планировки при разработке поперечных профилей, где возможно соблюдение конкретных факторов, влияющих на формирование профиля. В соответствии с действующими строительными нормами и правилами допустимый уровень звука на территории жилой застройки, непосредственно примыкающей к жилым домам, должен быть не более 60 ДбА (СНиП 23-032003 «Защита от шума»). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 5. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 5.1. Общая часть Настоящим проектом планировки разработаны сети - водоснабжения, теплоснабжения, канализация, электроснабжения в сумоне Аржаан Пий-Хемского кожууна Республики Тыва. Исходными данными послужили: - Задание ГИПа; - Материалы комплексных изысканий; - Проект планировки и застройки поселка разработанной проектным отделом. Проектирование велось на основании следующих нормативных данных: - Строительная климатология СНиП 23-01-99* - Водоснабжение СНиП 2.04.02-84 - Канализация СНип 2.04.03-85 - Тепловые сети СНиП 41-02-2003 - Указания по проектированию сельскохозяйственного водоснабжения СН Расчетная наружная температура = -48º Продолжительность отопительного периода 225 дней. Согласно данным комплексных инженерно-геологических изысканий, основными грунтами площадки служат дресвяные грунты с песчаным заполнителем и супесчаным до 40 %, супеси с дресвой до 8 % и суглинки с дресвой до 37 %. Грунтовые воды пройденными выработками глубиной до 8,0 м не встречены. Предполагаемая глубина залегания грунтовых вод 23 м от поверхности земли. Сейсмичность района изысканий составляет 8 баллов. Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 3,1 м. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 5.2. Водоснабжение а. Источники водоснабжения Источником водоснабжения поселка являются две проектируемые скважины со следующей характеристикой: Глубина 50 м Статический уровень 12 м Дебит скважины 15 м³/час Динамический уровень 25 м Общая производительность их, при работе насосов в течении 20 часов составит 600 м³/час. Полученное количество воды обеспечит хозяйственно-питьевые, производственные нужды и наружное пожаротушение. Расходы воды Расходы воды приняты по нормам водопотребления и по типовым проектам и сведены в таблицу № 10: Таблица № 6 № п/п; Наименование; Население, чел.; Норма водопотр. л/сут.; Расход воды м³/сут.. 1 очер.; Расчет. срок; 1 очер.; Расчет. Срок. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.; А. Жилая зона Население, живущее в домах, оборудованных водопроводом; -; 164; 180; -; 30. 2.; Население, живущее в домах не оборудованных водопроводом; 923; 838; 50; 46; 42. 3.; Здание соцкультбыта; 25,2; 25,2. 4.; Полив: а) зеленые насаждения б) проезды; 84,0 0,45; 84,0 1,0. Итого по жилой зоне; 155,65; 182,2. |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 1.; Б. Производственная зона Производственные здания; 51,0; 51,0. 2.; Котельная; 100; 100. Итого по производственной зоне; 151,0; 151,0. 1.; В. Животноводческая зона Животноводческие здания; 81,5; 81,5. Итого по животноводческой зоне; 81,5; 81,5. 1.; Г. Наружное пожаротушение Пожаротушение; 54,0; 54,0. Итого на наружное пожаротушение; 54,0; 54,0. Итого: Общий расход воды на поселок на расчетный срок составляет 468,7 м³/сут., в том числе на 1-ую очередь строительства – 442,15. Водопроводные сооружения а) Насосная станция Над проектируемыми скважинами сооружаются насосные станции наземного типа, выполняемые по т.п. 901-2-46т.3. Оборудование насосной - Артезианский погружной насос с электродвигателем – 1 компл.; - Бактерицидная установка – 1 компл.; б) Водопроводная башня Для регулирования напора в сети и хранения запаса воды, обеспечивающего тушения пожара в течении 3-х часов, при одновременном расходе воды на хоз.питьевые и производственные нужды в размере 50 % от максимального и |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | пополнение пожарного запаса проектом предусматривается сооружение водонапорной башни. /по генплану/ по т.пр. 901-5-9/70 емкостью у=150м³ высотой ствола Н-18м. Расчет башни Расход воды на пожаротушение Для каждой зоны на наружное пожаротушение 10 л/сек на внутреннее пожаротушение 5 л/сек Итого: 15 л/сек Для животноводческой и производственной зон на наружное пожаротушение 15 л/сек., без учета внутреннего пожаротушения. 3-х часовой пожарный запас воды должен составить: V=15*3600*3/1000=162 м³. Жилая зона Суточный расход на хоз.питьевые нужды без учета на полив и пополнение пожарного запаса и 50% часового расхода при коэффициенте неравномерность к=1,3 составляет: V=197*1,3*0,5/24=5,3 м³/час. Запас воды на хоз.питьевые нужды на время тушения пожара составит: V¹=5,3*3=16 м³. Производственная и животноводческая зоны Суточный расход на производственные нужды и 50% часового расхода при неравномерности к=2,5 составит: V=133*2,5*05/24=7,0 м³/час. Запас воды на производственные нужды на время тушения пожара составит: V=7.0*3=21 м³. Общий 3-х часовой запас воды равен: Vобщ=162 м³+21 м³+16 м³=199 м³. Производительность насоса составляет 15 м³/час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | При работе 2-х насосов в течении 3-х часов в бак поступит 90 м³ воды. 15*2*3=90 м³. Фактически потребный расход воды составит: V=199-90,0=109 м³. Объем бака принимаем равным = 150 м³ высотой ствола Н=18м. Проектируемая водонапорная башня по т.п. 901-5-9\70. Водопроводные сети Сети водопровода запроектированы кольцевыми и тупиковыми из чугунных напорных труб по ГОСТу 9583-75. В местах установки пожарных гидрантов и отключающей арматуры сооружаются смотровые колодцы из сборных железобетонных колец. Зона санитарной охраны Вокруг водоразборных сооружений проектируется зона санитарной охраны. Территория зоны планируется с организацией отвода поверхностного стока в водоотводы каналы. Ограждается забором в радиусе не менее 30 м от наружных стен сооружений и озеленяется. Наружное пожаротушение Наружное пожаротушение поселка проектируется от пожарных гидрантов, устанавливаемых в водопроводных колодцах на расстоянии не более 120 м друг от друга. Пожаротушение складского сектора проектируется из пожарного водоема у=150 м³. Наполнение его осуществляется привозной водой. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 5.3. Канализация Централизованная канализация предусмотрена во всех зданиях соцкультбыта, зданиях жилой застройки по ул. Майская, на производственной зоне и животноводческой зоне. Все стоки поступают на станцию перекачки по т.п. № 902-1-31. Откуда напорным коллектором направляются на очистные сооружения. Количество стоков Суточный объем хоз. фекальных стоков принят по водопотреблению и по типовым проектам. Количество стоков сведено в таблицу 11: Таблица №7 № п/п; Наименование; Количество м³/сут; Количество населения. Расчет.; 1 очер.; Расчет.; 1 очер.. 1.; А. Жилая зона Население, живущие в благоустроенных домах; 30; -; 162; -. 2.; Здание соцкультбыта; 25,2; 25,2. Итого: количество стоков по жилой зоне; 55,2; 25,2. 1.; Б. Производственная зона Производственные здания; 46,2; 46,2. 2.; Котельная; 50,0; 50,0. Итого количество стоков по производственной зоне; 96,2; 96,2. Итого: общее количество стоков на расчетный срок по поселку составит 151,4 м³/сут., в том числе на 1-ую очередь строительства 121,4 м³/сут. |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Схема канализации Хоз. фекальные стоки от канализуемых зданий самотеком поступают в общепоселковую сеть канализации и на станцию перекачки выполняемую по т.п. 902-1-31. От станции перекачки напорным коллектором стоки направляются на очистные сооружения, после чего на поля фильтрации. Самотечная сеть канализации выполняется из керамических труб по ГОСТу 6942-98. Напорный коллектор канализации наполняется их труб по ГОСТу 9583-75. В местах слияния потока, на поворотах трассы и на прямых участках длиной более 50 м сооружаются смотровые колодцы из сборных железо-бетонных колец. Очистные сооружения Комплекс очистных сооружений составит: 1. Камера гашения 1 шт 2. Песколовка 1 шт 3. Двухъярусный отстойник 1 щт 4. Иловая площадка по расчету 5. Песковая площадка по расчету 6. Поля фильтрации по расчету Очистка от твердого мусора и нечистот Нормы накапливания отбросов приняты на 1 человека 1 год, и сведены в таблицу 12: Таблица № 8 № п/п; Наименование; Норма на 1 жит. в год в кг; Количество жителей; Всего отбросов в т.. 1; 2; 3; 4; 5. 1.; Мусор от жилых домов и зданий соцкультбыта; 200; 162; 32,4. |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 2.; Утиль; 13,74; 1000; 137,4. 3.; Жидкие отбросы от не канализуемой застройки; 1000; 838; 838. 4.; Смет с дорог; 21,2; 67000; 1420,4. Жилой застройке твердый мусор собирается в мусоросборники объемом 80-100 м³ на каждые 200 человек. Площади под мусоросборники размером 2,5x2,5 имеют твердое покрытие и располагаются не ближе 15 м от жилых домов и изолируются от них зелеными насаждениями. Нечистоты от не канализуемой застройки поступают на сливную станцию. Домовой мусор и смет с улиц вывозится на свалку. Обеззараживание мусора производится путем биометрической переработки на поле компостировки. Для уборки территории поселка выделяются следующие средства: а) Вакуум – ассенизационная машина 1 шт б) Мусоровоз 1 шт в) Поливочно-моечная машина 1 шт |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 5.4. Теплоснабжение Центральным теплоснабжением обеспечивается все здания соцкультбыта, здания жилой застройки по улице Майская, производственные здания и животноводческие здания. Источники теплоснабжения Источниками теплоснабжения поселка служит котельная: на производственной зоне, выполняемая по т.п. 903-1-18 тип 1 на 4 котла. Расходы тепла сведены в таблицу 13: Таблица №9 № п/п; Наименование; Количество; Расход тепла на 1 год; Количества тепла. Расчет; 1 очер.; Расчет; 1 очер.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.; А. Жилая зона Здания жилой застройки и здания соцкультбыта; 460203; 276121. 1.; Б. Производственная зона Производственные здания; 772000; 772000. Итого: количество тепла по поселку на расчетный срок составляет 1 232 203 ккал/час, в том числе на 1-ую очередь строительства 1 048 121 ккал/час. Суммарный расход тепла по жилой зоне и производственной зоне составляет 1 232 203 ккал/час, в т.ч. на 1 очередь строительства 1 048 121 ккал/час. С учетом 10% потерь, общий расход тепла по жилой и производственной зоне составит 1 355 423 ккал/час. На территории производственной зоны проектируется котельная по т.п. 903-1-20 т.1 с 4 котлами «Энергия-6». Топливом для котельных служит каменный уголь Чааданского месторождения с теплотой сгорания 5500 ккал/кг. Котельные оборудуются докотловой водоумягчительной установкой. Кроме того, в котельных |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | предусматриваются устройство золоулавливающей установки, степень очистки которой составит 80-82%, что составит 0,10-0,12 мг/м³ при допустимой концентрации 0,15 мг/м³. Тепловые сети Тепловые сети выполняются из стальных бесшовных труб по ГОСТу 10704-91, укладываемых в лотковых каналах по серии 3.006ю1-8.0-1-1. В местах ответвлений и вертикальных изломах трассы сооружаются тепловые камеры. Компенсация тепловых удлинений осуществляются за счет углов поворота, и «П» образных компенсаторов. Тепловая изоляция трубопроводов выполняется из минеральной ваты. Горячее водоснабжение Горячее водоснабжение в зданиях жилой застройки, зданиях соцкультбыта, производственных зданиях, животноводческих зданиях предусматриваются от местных водонагревателей, устанавливаемых непосредственно в зданиях. 5.5. Электроснабжение Проектом планировки предусматриваются электрификация центрального сумона Аржаан Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от государственной системы. Расчет электрических нагрузок по центральной усадьбе произведен по данным типовых проектов. Согласно подсчетам для полной электрификации поселка необходимо 1372 кВт электроэнергии, для чего предусматривается устройство шести трансформаторных подстанций мощностью 100, 160, 250 кВт закрытого типа. Для защиты людей, находящихся в зданиях, от грозовых перенапряжений в линиях на опорах с ответвлениями к вводам в зданиях или непосредственно на |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | этих вводах осуществляется заземлением крючьев всех фаз и нулевого провода. Расстояние между заземлением ВЛ 380/220в должно быть не более 220м. Эти устройства использовать для заземления нулевого провода. 5.6. Радиофикация и телевидение Радиофикация осуществляется от р/узла ТУ-600 установленного в помещении отделения связи. Предусматривается охват радиофикацией 100% культурно-хозяйственных, бытовых и жилых помещений. 5.7. Телефонизация Проектом предусматривается телефонизация от местной автоматической телефонной станции АТСК-50/200 емкостью 100 номеров. Телефонная станция монтируется в помещении отделения связи. Абонентская сеть воздушная. Телефонизация проектируется от АТС воздушной по собственным опорам. Связь АТС осуществляется по соединительным линиям двухстороннего действия. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Основные технико-экономические показатели генерального плана сумона Аржаан Пий-Хемского кожууна Республики Тыва Таблица №10 № п/п; Показатели; Единицы измерения; Современное состояние на 2009 г.; Расчетный срок. 1; Территория. 1.1; Общая площадь земель городского сельского поселения в установленных границах В том числе территория: Жилых зон Из них Многоэтажная застройка 4-5 этажная застройка Малоэтажная застройка В том числе: Малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками Общественно-деловых зон Производственных зон Зон инженерной и транспортной инфраструктур Рекреационных зон Зон сельскохозяйственного использования Зон специального назначения Иных зон; га га %; 120 62,03 - 62,03 62,03 4,76 - - - - - 0,23; 122,4 78,9 - 78,9 78,9 4,76 12,86 - 6,55 - 0,23. 1.2.; Из общей площади земель городского, сельского поселения территории общего пользования Из них: Зеленые насаждения общего пользования Улицы, дороги, проезды, площади Прочие территории общего пользования; га га га; - 8,1 1,91; 8,61 3,09 1,91. 1.3.; Из общей площади городского сельского поселения территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.); -; 2,85; -. |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 1.4.; Из общей площади городского сельского поселения территории резерва для развития поселения; 9,5; 9,5. 1.5.; Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели.; -; -; -. 1.6.; Из общего количества земель городского, сельского поселения: Земли федеральной собственности Земли субъекта Российской Федерации Земли муниципальной собственности Земли частной собственности; тыс.м² тыс.м² тыс.м² тыс.м² тыс.м²; Нет данных; Нет дан Ных. 2; Население. 2..; Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований В том числе собственно поселения; чел. чел.; 1024 964; 1050 1000. 2.2.; Возрастная структура населения: Дети до 15 лет Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 15-54 года) Население старше трудоспособного; чел. чел. чел.; 278 496 106; 302 504 128. 3; Жилищный фонд. 3.1.; Жилищный фонд- всего В том числе: Государственной и муниципальной собственности Частной собственности; тыс.м² тыс.м² тыс.м²; 11,1 - -; 20 - -. 3.2.; Из общего жилищного фонда В многоэтажных домах 4-5 этажных домах В малоэтажных домах В том числе: в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками В индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками; тыс.м² тыс.м² тыс.м² тыс.м² тыс.м²; - - - - 11,1; - - - - 20. 3.3.; Жилищный фонд с износом более 70% В том числе государственный и муниципальный фонд; тыс.м²; 6,366; 3,183. |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 3.4.; Убыль жилищного фонда всего В том числе: государственной и муниципальной собственности Частной собственности; тыс.м² тыс.м² тыс.м²; 0,078 - -; 0,078 - -. 3.5; Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: Техническому состоянию Реконструкции Другим причинам (организация санитарно защитных зон, переоборудование и прочие); тыс.м² тыс.м² тыс.м²; 0,078 - -; 0,078 - -. 3.6.; Существующий сохраняемый жилищный фонд; тыс.м²; 11,1; 10,32. 3.7.; Новое жилищное строительство-всего В том числе: За счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов За счет средств населения; тыс.м² тыс.м² тыс.м²; 4,860 3,645 1,215; 4,860 3,645 1,215. 3.8.; Структура нового жилищного строительства по этажности В том числе: Малоэтажное Их них: малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками 4-5 этажное многоэтажное; шт./м² шт./м² шт./м² шт./м² шт./м²; 81 - - 81 -; 81 - - 81 -. 3.9.; Из общего объема нового жилищного строительства размежается: На свободных территориях За счет реконструкции существующей застройки; шт./м² шт./м²; - 81; - 81. 3.10; Обеспеченность жилищного фонда Водопроводом Канализацией Электроплитами Газовыми плитами Теплом Горячей водой. |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 3.11; Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир; м²/чел; 12,01; 12,01. 4.; Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. 4.1.; Детские дошкольные учреждения; шт.; 1; 1. 4.2.; Общеобразовательные школы; шт.; 1; 1. 4.3.; Учреждения начального и среднего профессионального образования; шт.; -; -. 4.4.; Высшие учебные заведения; шт.; -; -. 4.5.; Больницы; шт.; -; -. 4.6.; Акушерско-фельдшерский пункт; шт.; 1; 1. 4.7.; Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; шт.; 2; 3. 4.8.; Учреждения культуры и искусства; шт.; 1; 1. 4.9.; Физкультурно-спортивные сооружения; шт.; -. 4.10; Учреждения санитарно-курортные, оздоровительные отдыха и туризма Всего/1000чел.; шт.; -; -. 4.11; Учреждения социального обеспечения; шт.; 1; 1. 4.12; Организация и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения; шт.; -; -. 4.13; Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения; шт.; 1; 1. 5; Транспортная инфраструктура. 5.1.; Протяженность линий общественного пассажирского транспорта В том числе: Электрифицированная железная дорога Метрополитен Скоростной трамвай Трамвай Троллейбус Автобус Водный транспорт; км. км. км. км. км. км. км. км. км.; - - - - - - - -; - - - - - - - -. |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 5.2.; Протяженность магистральных улиц и дорог - всего В том числе: Магистральных дорог скоростного движения Магистральных дорог регулируемого движения Магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения Магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения Магистральных улиц районного значения; км. км. км. км. км. км.; - - - - - -; - - - - - -. 5.3.; Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе: с усовершенствованным покрытием; км. км.; 7980 786,8; 7980 1,124. 5.4.; Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности; км.; -; -. 5.5.; Количество транспортных развязок в разных уровнях; км.; -; -. 5.6.; Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец; мин.; 20; 30. 5.7.; Аэропорты В том числе: Международного значения Федерального значения Местного значения; км.; - - -; - - -. 5.8.; Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей); Шт/1000; 0,05; 0,1. 6; Инженерная инфраструктура и благоустройство территории; Ед.изм; 2009; На расч срок. 6.1.; Водоснабжение. 6.1.1; Водопотребление – всего В том числе: На хозяйственно питьевые нужды На производственные нужды На противопожарные нужды; м³/сут; 442,15 155,65 232,5 54,0; 468,7 182,2 232,5 54,0. 6.1.3; Производительность водозаборных сооружений, в том числе водозаборов подземных вод; 2x15; 2x15. |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 6.1.3; Среднесуточное водопотребление на 1 чел. В том числе на население, живущее в домах, оборудованных водопроводом В том числе на население, живущее в домах, не оборудованных водопроводом; л/сут; 180 50; 180 50. 6.1.5; Протяженность сетей; м; 8366. 6.2.; Канализация. 6.2.1; Общее поступление сточных вод В том числе: Хозяйственно-бытовые сточные воды Производственные сточные воды; м³/сут; 121,4 25,2 96,2; 151,4 55,2 96,2. 6.2.2; Производительность очистных сооружений канализации; м³/сут; 121,4; 151,4. 6.2.3; Протяженность сетей; м; 2822,70. 6.3.; Энергосбережение. 6.3.1; Потребность в электроэнергии всего; кВт; 1372; 1372. 6.4.; Теплоснабжение. 6.4.1; Потребление тепла В том числе на коммунально-бытовые нужды В том числе на производственные нужды; Ккал/час; 1048121 460203 772000; 1232203 276121 772000. 6.4.2; Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего; 1355423; 1355423. 6.4.3; Протяженность сетей; м; 2671,6. 6.5.; Связь. 6.5.1; Охват населения телевизионным вещанием; %; 100; 100. 6.5.2; Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования; т.; 100; 100. 6.6.; Санитарная очистка территории. 6.6.1; Объем бытовых отходов; т; 2428,20. |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 7; Ритуальное обслуживание населения. 7.1.; Общее количество кладбищ; шт/м²; 1620; 1620. 7.2.; Общее количество крематориев; шт/м²; -; -. 8; Охрана природы и охранное природопользование. 8.1.; Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух; м³; -; -. 8.2.; Общий объем сброса загрязненных вод; м³. 8.3.; Рекультивация нарушенных территорий; га; -; -. 8.4.; Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами, в количествах свыше предельно допустимых уровней); га; 0; 0. 8.5; Территории с уровнем шума свыше 65 Дб; м²; -; -. 8.6.; Население, проживающее в санитарно-защитных зонах; чел; 81; 60. 8.7.; Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон; га; 0; 5,74. 8.8.; Защита почв и недр; га; 16,36; 16,36. 8.9.; Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию; га; -; -. |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Часть 2 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. Состав проекта Градостроительная документация «Проекта Генерального плана сельского поселения сумона Аржаан Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» состоит из текстового материала пояснительной записки и основных графических материалов – схем градостроительного развития сельского поселения. Текстовые материалы: Том I «Проект Генерального плана сельского поселения сумона Аржаан Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» Часть 1. Общая пояснительная записка; Часть 2. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; Часть 3. Основные графические материалы. Графические материалы (схемы генерального плана сельского поселения сумона Аржаан Пий-Хемского кожууна): - Ситуационный план М 1:25000 - Схема современного использования территории (Опорный план) М 1:2000 - Схема комплексной оценки территории М 1:2000 - Генеральный план сумона Аржаан. Основной чертеж М 1:2000 - Схема красных линий сельского поселения М 1:2000 - Схема зонирования территории М 1:2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | - Схема транспортной инфраструктуры М 1: 2000 - Схема инженерной инфраструктуры М 1:2000 - Схема благоустройства территории М 1:2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | 1. Запись о соответствии проекта нормативным документам Технические решения, принятые в разделе ИТМ ГО ЧС, соответствуют требованиям правовых и нормативных документов в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают защиту территорий, производственного персонала и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или их последствий, диверсий, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ Раздел ИТМ ГО ЧС разработан на основании: - Задания на разработку «Генерального плана сельского поселения сумона Аржаан Пий-Хемского кожууна Республики Тыва». - Проектной документации генерального плана поселения сумона Аржаан Пий-Хемского кожууна Республики Тыва. Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработан ООО «Стройпроектиндустрия» в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, Государственными Стандартами, а также законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов: - ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998*. - ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994. - ФЗ «О безопасности» от 05.03.1994*. - ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994. - Градостроительный кодекс Российской Федерации с дополнениями и изменениями. - СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». - СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства». - СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования». - СНиП 23.01-99 «Строительная климатология». |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | - СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». - СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий». - ГОСТ Р 22.0.06. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы». - ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций». - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». - СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений». - СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. - Приказ МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ № 428/432/321 от 31 мая 2006 года; - Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25 июля 2006 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 2.1. Сведения о месте расположения и характеристиках проектируемой территории 2.1.1. Существующее положение Кожуун расположен на севере республики, главным образом, в пределах Турано-Аржаанская котловины. На севере отделен от Красноярского края хребтами Западного Саяна. На юге – Аржаанский хребет. Пий-Хемский кожуун – самый русскоязычный в республике. Численность населения – 11,9 тыс. Согласно Закона о статусе и границах муниципальных образований Республики Тыва от 10 декабря 2004 г. № 1027 ВХ-1 в состав Пий-Хемского кожууна вошли семь муниципальных образований, наделенных статусом сельских поселений: - Сумон Аржаан с административным центром в селе Аржаан; - Сумон Севи с административным центром в селе Хут; - Сумон Сесерлиг с административным центром в селе Сесерлиг; - Сумон Суш с административным центром в селе Суш; - Сумон Тарлаг с административным центром в селе Тарлаг; - Сумон Уюк с административным центром в селе Уюк; - Сумон Хадын с административным центром в селе Хадын; Основная транспортная связь Пий-Хемского кожууна Республики Тыва осуществляется по автодороге федерального значения г. Абакан – г. Кызыл, а через территорию г. Туран проходит другая важная автодорога – «Туран-Хадын». Центром Пий-Хемского кожууна Республики Тыва является г. Туран. Современная численность населения сумона – 5,3 тыс. человек. Граница земель сельского поселения сумона Аржаан находится в центре Пий-Хемского кожууна, включая земли лесного и водного фондов, автомобильного транспорта, а также земли крестьянских хозяйств. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | - На севере: от промоины (лог-Кызыл-Булуг) по южной границе леса до стыка с восточной границей зоны 12; - На востоке от тропы по восточной границе зоны 12 проходит 3 км. Затем по северной границе пашни ломаной линией идет до юго-западного угла орошаемой пашни, а далее по полевой дороге, соединяющей с. Аржаан, до стыка с восточной границей зоны 12, отсюда на юг до МЗ-44, установленного на левом берегу р. Аржаан. - На юге: от МЗ-44 вверх по течению реки Аржаан 2,5 км. Затем пересекает долину р. Аржаан в юго-западном направлении до МЗ-53, далее пересекает старую автодорогу Абакан-Кызыл и идет по краю пашни до автодороги, а далее по этой автодороге на юго-запад 3 км, затем граница пересекает границу реки Могой в начале в северном, а далее в юго-западном направлении и выходит к полевой дороге выше Ур. Кызыл-Эл. Отсюда по полевой дороге на северо-северо-восток далее по северной границе пашни мимо полевого стана, мимо лога Андрешенкин, мимо ОФ до реки Аржаан; - На западе: от стыка с южной границей зоны 0,2 идет вниз по течению р. Аржаан до слияния ее с рекой Туран, далее по реке Аржаан до МЗ-29, от него на северо-северо-восток до МЗ-30 по краю сильно закустаренного заболоченного выгона. От МЗ-30 т по южной границе орошаемой пашни до северо-западного угла застройки с. Аржаан далее по северной границе зоны 03. Массив 02 расположен на западе зоны 05 м и представляет собой компактно расположенный участок земли, занятый населенным пунктом Аржаан. Его границы проходят в границах застройки с. Аржаан. Его границы проходят: На севере: от полевой дороги на юго-восток до полевой дороги; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | На востоке: от полевой дороги по полевой дороге, идущей вдоль края пашни, до реки Аржаан; На юге: от моста через р. Аржаан вниз по течению данной реки 1,5 км по полевой дороге; На западе: от полевой дороге по краю чистого сенокоса ломанной линии до полевой дороги, ведущей к ОФ с колодцем. На проектируемой территории в настоящее время размещаются: жилая и общественная застройка, а также производственные зоны. На период расчетного срока проекта основные элементы застройки, находящейся в пределах границ проектирования, сохраняются. Существующая капитальная застройка представлена капитальными и временными сооружениями. Территория обеспечена инженерным оборудованием, необходимым для эксплуатации зданий и сооружений построенных собственниками земельных участков. Схемы существующего состояния территории и схема планировочных ограничений приведены в графической части проекта. Климат сельского поселения Сумон Аржаан Пий-Хемского кожууна Республики Тыва резко-континентальный, это выражается в больших температурных перепадах между зимним и летним временами года, а также между температурами в ночное и дневное время дня. Зима морозная безветренная, лето умеренно теплое, местами жаркое. Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» при разработке проектной документации на объект «Генеральный план сельского поселения документации на объект «Генеральный план сельского поселения сумона Аржаан Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» учитывается следующие климатические параметры района: Климатические параметры холодного периода года: - Температура воздуха наиболее холодных суток (обеспеченностью 0.92) – минус 48º С; - Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0.92) – минус 47º С; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | - Абсолютная минимальная температура воздуха – минус 54º С; - Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца –73 %; - Количество осадков за ноябрь-март - 58 мм; - Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – З. Климатические параметры теплого периода года: - Барометрическое давление – 935 гПа; - Абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 38º С; - Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 58%; - Количество осадков за апрель-октябрь –183 мм; - Преобладающее направление ветра за июль-август – С, С-СВ. Климатический подрайон строительства (по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рисунок 1) – IД. Зона влажности (по СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», прил. 1) – 3-сухая. Согласно «Картам районирования территории Российской Федерации по климатическим характеристикам» приложение 5 (карты 1,3) СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» район относится: - По весу снегового покрова к II району (карта 1); - По давлению ветра ко I району (карта 3). Соответственно расчетное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли составит 120 кгс/м² (п. 5.2; табл. 4, СНиП 2.01.07-85*), а расчетное значение ветрового давления – 23 кгс/м² (п. 6.3; табл. 5, СНиП 2.01.07-85*). Режим грунтовых вод тесно связан с режимом воды в р. Аржаан. Колебания уровня грунтовых вод в годовом цикле составляет ± 2,5 м. Грунтовые пройденными выработками не встречены, грунтовые воды не агрессивны к бетонным конструкциям на всех типах цемента. Основными грунтами являются древесные грунты с песчаным и супесчаными заполнителями, максимальная глубина промерзания грунта составляет 3,2 м. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 2.2. Разработка решений генерального плана Проект направлен на обеспечение устойчивого развития проектируемой территории путем достижения нормируемых показателей застройки соответствующей территории, размещения объектов инвестирования, выделения внутриквартальных территорий общего пользования и основных линий градостроительного регулирования. Проект выполняется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных участков, включая планируемые для предоставления физически и юридическим лицам для строительства, а также предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения. Проектом также предусматривается выполнение межевания осваиваемой территории, с учетом выделенных при планировочной организации территории зон, для закрепления выделенных участков (лотов) за различными землепользователями и выполнение планировки территории для последующего размещения объектов капитального строительства с освоением территории к расчетному сроку, установленному требованиями исходно-разрешительной документации. Проектом предусматривается: - Сохранение части сложившихся зон размещения существующих объектов и объектов в указанных зонах - Изменение назначения освобождаемых от застройки участков территорий в соответствии с концепцией Генерального плана; - Выделение зон размещения новых объектов капитального строительства; - Проведение геологических, гидрогеологических, санитарно-эпидемических, экологических и других видов изысканий на участках нового строительства, в том числе на высвобождаемых территориях; - Межевание территории; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | - Инженерная подготовка территории; - Инженерное оборудование территории; - Новое строительство или снос зданий; - Организация и оборудование санитарно-защитных зон; - Увязка транспортной и инженерной инфраструктуры сумона с инфраструктурой кожууна. Проектом предусматривается размещение объектов капитального строительства с учетом санитарных разрывов от промышленных объектов и дорог. Размещение объектов капитального строительства, предполагаемых к размещению на проектируемой территории, в СЗЗ предусматривается в соответствии с перечнем объектов, определенных СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03. При разработке Проекта Генерального плана определены границы, красные линии и установлены землепользователи участков в границах осваиваемой территории. В соответствии с исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела, в настоящее время на осваиваемой территории объектов и организаций, отнесенных к категории по ГО, нет, потенциально опасные объекты отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | 3. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера на функционирование осваиваемой территории. Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СНиП 2.01.51-90. В соответствии с требованиями СНиП и с Исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела определено, что Уюкский сумон находится в зонах возможных разрушений: сейсмичность 8 баллов; затопление территории сумона паводками, подтопление грунтовыми водами и заболачивание. Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть: - разрушения зданий с образованием зон распространения завалов; - заражение местности отправляющими веществами; - пожары; - Поражение (разрушения) инженерных коммуникаций систем связи и оповещения. Разработка «плана желтых линий». Согласно расчетов, выполненных в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, границы зон возможного распространения завалов составляет: - 1 этажные здания - 1,95 м; - 2 этажные здания - 3,9 м; - 3 этажные здания - 5,85; |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами. В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются: - пожары; - аварии (прекращение функционирование) систем жизнеобеспечения; Наиболее опасными природными процессами, характерными для данного поселения, способными стать источниками ЧС, являются: - грозы; - сильные морозы; - снегопады; - ливни; - подтопление грунтовыми водами; - землятресение; - затопление паводками. - ЧС техногенного характера. Пожары Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям оборудованию. Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций. 3.2. ЧС природного характера. Грозы Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а также занос высокого потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей и выходу из строя электрооборудования. Сильные морозы При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электрическое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры). Температура наиболее холодной пятидневки для данного района строительства с обеспеченностью 0,92 составляет минус 470 С. Снегопады Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 580 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района строительства составляет 180 кг/см2 Ливневые дожди и подтопление грунтовыми водами |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Исходя из климатических и инженерно-геологических условий района строительства, ливни, особенно на случаях территории с повышенным уровнем грунтовых вод, способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования. Землетрясение Последствиями землетрясений являются причинение вреда жизни здоровью людей. Способны привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий и сооружений. Деформация горных пород, затопление поверхностными водами, деформация речных русел. Таким образом, в соответствии с требованиями СНиП 22-10-95, на данный момент, к категории чрезвычайно опасных природных процессов относится подтопление территории водами прилегающих акваторий, землетрясение. С учетом частоты и интенсивности, к категории опасных природных процессов относятся: - подтопление фундаментов и помещений зданий, находящихся ниже планировочной отметки земли грунтовыми водами; - землетрясение; - затопление территории паводками. Категория опасности остальных природных процессов – умеренно опасные. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНТРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗАЩИТЕ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЙ ВРЕМЯ И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 4.1. Планировочная организация территории Рассматриваемая территория отведена для освоения на основании требований действующих нормативных документов. Вновь строящиеся объекты должны размещаются по отношению к действующим объектам и прилегающим территориям с учетом установленных противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон. Проектом Генерального плана предусматривается размещение всех зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. Степень огнестойкости зданий на рассматриваемой территории предусматривается не ниже второй. Размещение существующих проектируемых зданий предусматривается с учетом зон возможного распространение завалов на прилегающие к сумону дорог, улиц местного значения для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственной эвакуации людей. В сумоне Аржаан предусматривается размещение зданий малой этажности.. Для защиты людей в зданиях от вредных продуктов горения, радиоактивного загрязнения целесообразно предусматривать: - заполнение оконных проемов помещений зданий металлопластиковыми окнами с двойным остеклением и уплотнением по периметру закрывания для обеспечения герметичности помещений при временному укрытию людей; - заполнение дверных проемов помещений зданий дверями с уплотнением по периметру для обеспечения герметичности помещений при временном укрытии людей; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Эвакуация людей из здания организуется сотрудниками подразделений МЧС. Эвакуация людей с проектируемой территории предусматривается в пеших колоннах или автотранспортом. По надежности электроснабжения существующие и проектируемые объекты в основном относятся к потребителям II категории. Для повышения надежности функционирования водопроводная сеть проектируемой территории должна предусматриваться кольцевой, обеспечивающей возможность водоснабжения объектов в аварийных ситуациях в обход поврежденного участка. Система водоснабжения осваиваемой территории проектируется с учетом обеспечения требуемого расхода и напора воды для хозяйственно-питьевых нужд и нужд пожаротушения существующих и проектируемых потребителей. На водопроводных линиях, вне зоны возможного распространения завалов, предусматривается установка пожарных гидрантов и отключающей (запорной) арматуры. При проектировании мест установки пожарных гидрантов (ПГ) предусматривается, что расстояние от ПГ до наиболее удаленной точки пожара должно быть не более 150 метров. ПГ и отключающая (запорная) арматура должна располагаться (по возможности) за пределами зон распространения завалов. Проектом предусматривается использование воды внутри зданий на хозяйственно-бытовые нужды, а также для нужд пожаротушения и циркулирует по трубопроводам без сообщения с окружающей средой. Согласно разрабатываемой схемы водоснабжения, хозяйственно-питьевое противопожарное водоснабжение должно осуществляется бесперебойно с обеспечением всех существующих потребителей питьевой водой в соответствии с ГОСТ 2874-84 «Вода питьевая». Водопроводные распределительные сети закольцованы. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Система канализации в границах проектирования, предположительно, общесплавная, согласно которой, все хозяйственно-бытовые, дождевые стоки и дренажные воды с территории по внутриквартальным сетям (хозяйственно-бытовой, и дождевой канализации и дренажа) собираются в бассейн тоннельных коллекторов, с дальнейшим поступлением стоков на насосную канализационную станцию, и далее на сооружения биологической очистки и фильтров доочистки с последующим сбросом в реку Аржаан. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 предусматривается организация пожарных водоемов, оборудованных подъездами для пожарного автотранспорта. Для обеспечения устойчивого функционирования систем теплоснабжения (автономных угольных котельных) предусматривается устройство резервных котлов, которые смогут обеспечить горячей водой поселение в случае выхода из строя основных. При проектировании систем теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов с использованием угольных котельных, для обеспечения безопасности в ограждающих конструкциях помещений угольных котельных предусматриваются легкосбрасываемые конструкции из расчета 0,03 м2 на м3 объема. Количество котлоагрегатов для нагрева воды определяется проектной документацией в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и расходов теплопотребления снабжаемых объектов. Система автоматики технологического процесса котельных должна обеспечивать надежное функционирование оборудования. Кроме того, необходимо предусмотреть аварийную сигнализацию в следующих случаях: - при срабатывании пожарной сигнализации; - при повышении температуры воды на выходе котлов выше 1100 С. Сигналы о состоянии оборудования и сигналы аварийной сигнализации (автоматики) котельных должны выводится в диспетчерский пункт (место круглосуточного дежурства персонала эксплуатирующей организации) и обеспечивать подачу световых и звуковых сигналов. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Телефонные линии от объектов капитального строительства до мест подключения предусматриваются в подземном кабельном исполнении. Подключение расчетной нагрузки к АТС и определение объемов строительно-монтажных работ выполняются после получения Технических условий на подключение к телефонной сети. В дальнейшем при уточнении характера застройки и нагрузок потребителей на следующих стадиях проектирования расположение, емкость АТС и телефонной канализации могут быть откорректированы. 4.2. Инженерная подготовка территории Проведение дренажных работ для понижения уровня грунтовых вод, что обеспечит осушение почвы и подпочвенного слоя. Применять горизонтальный и вертикальный дренаж. Инвентаризация существующей дренажной сети, ее реконструкция, строительство недостающих фрагментов дренажной сети на новых площадках градостроительного освоения. Расчистка, углубление и обустройство русла реки Аржаан для понижения уровня грунтовых вод на прилегающих территориях. Организация стока поверхностных вод – проведением работ по вертикальной планировке территории и устройству водосточной сети. 4.3. Оповещение и управление ГО объектов на проектируемой территории. В соответствии с совместном приказом МЧС, Государственного комитета по связи и информации и ВГТРК от 07.12.98 № 701/212/803, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения. С этой целью предусматривается реконструкция системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях существующих и проектируемых объектов. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Для оповещения по сигналам ГО (сигналам оповещения ЧС) предусматривается использование: - районной телефонной сети; - объектовых систем оповещения; - сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения. В соответствии с Требованиями к подсистеме оповещения объекта, на объектовом уровне создаются объектовые система оповещения (ОСО). ОСО создается предприятиями, организациями и учреждениями с количеством работающих 200 и более человек, учебными и культурными учреждениями (школами, институтами, театрами, музеями и т.д.), а также организациями, имеющими территории, где происходит массовые скопление людей (вокзалы, универмаги, рынки и.т.д.), независимо от форм собственности для решения задач оповещения и информирования персонала указанных объектов и людей, находящихся вблизи этих объектов. ОСО проектируется технически и программно сопрягаемыми с сетью проводного радиовещания с использованием аппаратуры П-166. Для наружного оповещения применяются точечные системы П-166ВАУ - уличные электросирены мощностью 250 – 1 000 Вт. Оповещения на проектируемой территории предусматривается с использованием уличных громкоговорителей объектовых систем оповещения. Места установки и типы средств наружного оповещения выбираются с учетом зон слышимости доводимых сигналов (электросирены) и речевых сообщений (громкоговорители). Оповещение людей по сигналам ГО и ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами. Места установки наружных средств оповещения определяются после «посадки» зданий на Генеральный план проектируемой территории с учетом границ зон действия предполагаемых к установке средств оповещения. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 4.4. Мероприятия по сетевой маскировке. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов необходимо предусмотреть светомаскировку освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах – частичного (ЧЗ) и полного (ПЗ) затемнения в установленные сроки. При этом режим ЧЗ рассматривается как подготовительный этап к введению режима ПЗ. Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущество электрический способ световой маскировки – частичное или полное отключения освещения, а также механический способ – установка зашторивающих устройств, предусмотренных СНиП 2.01.53-84, на оконных проемах. Мероприятия по световой маскировке наружного и внедренного освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 и разрабатываются на стадии Рабочего проектирования каждого конкретного объекта. 4.5. Мероприятия по защите людей. Согласно требований действующих нормативных документов, на территории, где образуются зоны опасности, определенные требованиями СНиП 2.01.51.90, в «особый» период укрытие |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | наибольшей работающей смены предприятий, продолжающих работу в военное время, а также трудоспособного населения на территории сельского поселения Сумон Уюк предусматривается в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО) – противорадиационных укрытиях и убежищах ГО. Согласно Исходным данным и требованиям, выданными для разработки настоящего раздела ЗС ГО на проектируемой территории не предусматривается. В качестве мероприятий по защите людей целесообразно предусмотреть мероприятия по эвакуации. Для организации эвакуации людей из жилой застройки предусматривается сборно-эвакуационные пункты (СЭП), размещаемые в зданиях образовательных или культурно-досуговых учреждений. Время сбора приписанного к СЭП населения не должно превышать 30 минут. Эвакуация персонала учреждений и организаций в пеших колоннах или автотранспортом также целесообразно осуществлять непосредственно с территории объектов, где размещается основное количество персонала. 4.6. Мероприятия по защите от ЧС природного характера На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории. Для усиления несущей способности поверхностных грунтов предусматривается замена ослабленных грунтов на грунты с более высокой несущей способностью. Для отвода поверхностных вод с проездов прилегающей территории предусматривается использование сети дождевой канализации со сбросом вод в систему водоотводных коллекторов. Для обеспечения водоотвода от зданий предусматривается водонепроницаемая отмостка. Пропускная способность |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | системы канализации должна рассчитываться с учетом приема максимального количества сточных и дренажных вод со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и далее в систему общесплавной канализации. Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в дренажную сеть. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом приема максимального количества дренажных вод. На последующих этапов проектирования при проектировании каждого конкретного здания предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных процессов: Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло-, газо-, и водоснабжения выбираются в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиями Республики Тыва. Инженерные сети прокладываются ниже глубины промерзания грунтов. Защита от атмосферных осадков, затопления территории и подтопления фундаментов – устройством водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировкой территории, с уклонами в сторону ливневой канализации. Конструкции кровли зданий рассчитываются на восприятие веса снежного покрова в 180 кгс/м2. Защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала – устройством систем молниезащиты и заземления и систем уравнивания потенциалов. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Мероприятия ГО предусматривает дублирование систем жизнеобеспечения. Мероприятия ГО учтены в генплане: - заболоченные территории исключаются из числа площадок под капитальное строительство; - исключаются участки слабых и просадочных грунтов, а также участки потенциальных техногенных катастроф: вдоль ЛЭП, линий газопроводов высокого давления, территорий, имеющих взрывоопасные, пожароопасные, химически и биологически опасные объекты. Необходимо усиление лесоохраны ввиду участившихся лесных пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | ВЫВОДЫ Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории в «особый период» и при ЧС мирного времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11-07-09 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

| Республика Хакасия ООО «Стройпроектиндустрия» «Генеральный план сельского поселения Аржаан Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» Общая пояснительная записка Заказчик: Администрация Пий-Хемского кожууна Республики Тыва Директор ООО «Стройпроектиндустрия»_____________Бахарев А.Ю. Гл. инженер проекта ________________Моргачев М.В. Абакан, 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СОДЕРЖАНИЕ Часть 1 ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………… 5 - Цели и задачи проекта…………………………………………………… 7 - 1.1 Природные условия………………………………………………………8 - 1.2 Объем и состав производственного, жилищного и культурно-бытового строительства………………………………………………………………… 10 1.2.1. Производственное строительство…………………………………….... 10 1.2.2. Жилищное строительство………………………………………………. 11 1.2.3. Культурно – бытовое строительство………………………………… 14 2. Архитектурно-планировочная организация территории…………………. 16 2.1. Функциональное зонирование……………………………………………. 16 2.2. Селитебная территория…………………………………………………… 23 2.3. Производственная зона…………………………………………………… 24 2.4. Озеленение………………………………………………………………… 25 2.5. Транспорт и дороги……………………………………………………… 25 3. Инженерная подготовка территории……………………………………… 26 3.1. Вертикальная планировка и разбивочный чертеж……………………… 26 4. Охрана окружающей среды………………………………………………… 28 4.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха……………………… .. 29 4.1. Мероприятия по охране поверхностных вод…………………………… 29 4.2. Мероприятия по охране подземных вод………………………………… 29 4.3. Организация санитарно-защитных зон………………………………… 30 4.4. Мероприятия по защите от транспортного шума……………………… 30 5. Инженерное оборудование………………………………………………… 32 5.1. Общая часть……………………………………………………………… 33 5.2. Водоснабжение…………………………………………………………… 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ Взам. Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |